## 一、实体提取清单（符合预定义Schema）

### 1. 告警实例（Alarm）- 关键告警64个（新增）

表格

复制

| 告警ID | 告警名称 | 告警级别 | 告警类型 | 关键定位参数 | 所属设备类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALM-065 | AD_CHECK_FAIL | 重要 | 处理 | 检查类型代码 | 主控板 |
| ALM-066 | ALC_ADJUST_FAIL | 紧急 | 服务质量 | 调节点位置、波长通道 | 光放大板/OAU |
| ALM-067 | ALC_COMM_FAIL | 重要 | 通信 | ALC控制通道ID | 光层控制单元 |
| ALM-068 | ALC_WAIT_ADJUST | 次要 | 服务质量 | 等待时长、目标功率 | 光放大板 |
| ALM-069 | ALM_ALS | 重要 | 设备 | 激光器ID、触发原因 | 激光器模块 |
| ALM-070 | ALM_DATA_RLOS | 紧急 | 通信 | 数据通道号 | 数据通信板 |
| ALM-071 | ALM_DATA_TLOS | 紧急 | 通信 | 数据通道号 | 数据通信板 |
| ALM-072 | ALM_E1RAI | 重要 | 通信 | E1链路号 | E1接口板 |
| ALM-073 | ALM_HANGUP | 重要 | 处理 | 进程ID、挂起原因 | 主控板/业务板 |
| ALM-074 | ALIEN_WAVELENGTH_ACCESS | 紧急 | 安全 | 非法波长、接入端口 | 合波/分波板 |
| ALM-075 | ALPS_DATA_INCONSISTENT | 重要 | 通信 | 保护组ID、不一致类型 | 光保护单元 |
| ALM-076 | ALPS_RES_SITE_COMM_FAIL | 重要 | 通信 | 保护站点ID、通信通道 | 光保护单元 |
| ALM-077 | ALPS_UW_ADJUST_FAIL | 重要 | 服务质量 | 欠波通道号、目标功率 | 光保护单元 |
| ALM-078 | ALPS_WAVE_CONFLICT | 紧急 | 通信 | 冲突波长、保护组ID | 光保护单元 |
| ALM-079 | ALS_ACTIVE | 提示 | 设备 | 激光器ID、激活原因 | 激光器模块 |
| ALM-080 | ALS_TRIGGERED | 重要 | 设备 | 触发源、激光器ID | 激光器模块 |
| ALM-081 | AMBIENT_TEMP_FLUCT | 次要 | 环境 | 温度波动幅度 | 环境监控单元 |
| ALM-082 | AMBIENT_TEMP_OVER | 重要 | 环境 | 温度值、传感器位置 | 环境监控单元 |
| ALM-083 | APD_COOL_ALM | 重要 | 设备 | APD模块ID、制冷电流 | 接收光模块 |
| ALM-084 | APD_TEM_HIGH | 重要 | 设备 | APD温度值、模块ID | 接收光模块 |
| ALM-085 | APD_TEM_LOW | 次要 | 设备 | APD温度值、模块ID | 接收光模块 |
| ALM-086 | APS_INDI | 提示 | 通信 | 保护组ID、倒换状态 | 自动保护倒换单元 |
| ALM-087 | APS_FAIL | 紧急 | 通信 | 保护组ID、失败原因 | 自动保护倒换单元 |
| ALM-088 | APS_MANUAL_STOP | 提示 | 通信 | 保护组ID、操作源 | 自动保护倒换单元 |
| ALM-089 | APS_PS | 重要 | 通信 | 保护组ID、倒换方向 | 自动保护倒换单元 |
| ALM-090 | APS_STATUS_INDI | 提示 | 通信 | 保护组ID、当前状态 | 自动保护倒换单元 |
| ALM-091 | AU_AIS | 紧急 | 通信 | SDH复用段号 | SDH业务板 |
| ALM-092 | AU_LOP | 紧急 | 通信 | SDH复用段号 | SDH业务板 |
| ALM-093 | AUTO_NEGOTIATION_FAIL | 重要 | 通信 | 端口ID、协商模式 | 以太网端口 |
| ALM-094 | B1_SD | 次要 | 服务质量 | B1误码率、再生段号 | SDH/OTN业务板 |
| ALM-095 | B2_EXC | 重要 | 服务质量 | B2误码率、复用段号 | SDH业务板 |
| ALM-096 | B2_SD | 次要 | 服务质量 | B2误码率、复用段号 | SDH业务板 |
| ALM-097 | B3_EXC | 重要 | 服务质量 | B3误码率、高阶通道号 | SDH业务板 |
| ALM-098 | B3_SD | 次要 | 服务质量 | B3误码率、高阶通道号 | SDH业务板 |
| ALM-099 | BD_BPXC_MISMATCH | 重要 | 设备 | 背板类型、交叉板槽位 | 背板/交叉板 |
| ALM-100 | BD_DCN_LACK | 重要 | 通信 | DCN通道ID | 数据通信网单元 |
| ALM-101 | BD_FILE_NOT_ACTIVE | 提示 | 处理 | 文件类型、单板槽位 | 各类单板 |
| ALM-102 | BD_IN_MAINTENANCE | 提示 | 设备 | 单板槽位、维护模式 | 各类单板 |
| ALM-103 | BD_NOT_INSTALLED | 重要 | 设备 | 单板槽位、逻辑板类型 | 各类单板 |
| ALM-104 | BD_RATE_MISMATCH | 重要 | 通信 | 单板速率、配置速率 | 业务板 |
| ALM-105 | BD_SESSION_FAIL | 重要 | 处理 | 会话ID、单板槽位 | 主控板/业务板 |
| ALM-106 | BD_TEMP_FLUCT | 次要 | 设备 | 温度波动值、单板槽位 | 各类单板 |
| ALM-107 | BD_TYPE_MISMATCH | 重要 | 设备 | 逻辑板类型、物理板类型 | 各类单板 |
| ALM-108 | BD_XCON_FAIL | 紧急 | 设备 | 交叉连接ID、槽位号 | 交叉板/业务板 |
| ALM-109 | BEFFEC_SD | 次要 | 服务质量 | FEC纠错前误码率 | OTN业务板 |
| ALM-110 | BIP8_SD | 次要 | 服务质量 | BIP8误码计数、通道号 | OTN业务板 |
| ALM-111 | BIT_ERROR_OVER | 重要 | 服务质量 | 误码率、测试端口 | 测试/诊断单元 |
| ALM-112 | CAR_LOCK_FAIL | 重要 | 处理 | 时钟源ID、锁定状态 | 时钟板 |
| ALM-113 | CC_LOS | 紧急 | 通信 | 控制通道ID、对端节点 | 控制通信单元 |
| ALM-114 | CHAN_ADD_FAIL | 重要 | 服务质量 | 波长通道号、合波单元 | 合波板 |
| ALM-115 | CHAN_DROP_FAIL | 重要 | 服务质量 | 波长通道号、分波单元 | 分波板 |
| ALM-116 | CLK_LOCK_FAIL | 紧急 | 设备 | 时钟源ID、锁定状态 | 时钟板 |
| ALM-117 | DCM_COMPENSATION_FAIL | 重要 | 服务质量 | DCM模块ID、补偿量 | 色散补偿模块 |
| ALM-118 | DCM_INSERTION_LOSS_HIGH | 重要 | 设备 | DCM插损值、模块ID | 色散补偿模块 |
| ALM-119 | DCM_TEMP_OVER | 重要 | 设备 | DCM温度值、模块ID | 色散补偿模块 |
| ALM-120 | ETH_LINK_DOWN | 紧急 | 通信 | 以太网端口ID | 以太网接口板 |
| ALM-121 | ETH_LOS | 紧急 | 通信 | 以太网端口ID | 以太网接口板 |
| ALM-122 | FAN_SPEED_LOW | 次要 | 设备 | 风扇ID、转速值 | 风扇板 |
| ALM-123 | FAN_SPEED_OVER | 次要 | 设备 | 风扇ID、转速值 | 风扇板 |
| ALM-124 | FIBER_BREAK | 紧急 | 通信 | 光纤ID、断点位置 | 光缆/光纤 |
| ALM-125 | LASER_BIAS_HIGH | 重要 | 设备 | 激光器偏置电流、模块ID | 光发射模块 |
| ALM-126 | LASER_TEMP_OVER | 重要 | 设备 | 激光器温度、模块ID | 光发射模块 |
| ALM-127 | MOD_TYPE_MISMATCH | 重要 | 设备 | 光模块类型、端口ID | 可插拔光模块 |
| ALM-128 | MUT_LOF | 紧急 | 通信 | 合波信号丢失、合波单元 | 合波板 |
| ALM-129 | ODUk_AIS | 紧急 | 通信 | ODUk通道号、层级(k) | OTN业务板 |
| ALM-130 | ODUk_LCK | 重要 | 通信 | ODUk通道号、锁定源 | OTN业务板 |
| ALM-131 | ODUk_OCI | 重要 | 通信 | ODUk通道号、断开位置 | OTN业务板 |
| ALM-132 | OSC_LOS | 紧急 | 通信 | 光监控信道ID、方向 | 光监控板 |
| ALM-133 | OSC_LOF | 紧急 | 通信 | 光监控信道ID、帧状态 | 光监控板 |
| ALM-134 | OTUk_AIS | 紧急 | 通信 | OTUk通道号、层级(k) | OTN业务板 |
| ALM-135 | OTUk_TIM | 重要 | 通信 | OTUk通道号、TTI期望值 | OTN业务板 |
| ALM-136 | POWER_ABNORMAL | 重要 | 设备 | 电源类型、电压/电流值 | 电源板 |
| ALM-137 | PUMP_BIAS_OVER | 紧急 | 设备 | 泵浦偏置电流、放大单元 | 光放大板 |
| ALM-138 | PUMP_TEMP_OVER | 紧急 | 设备 | 泵浦温度、放大单元 | 光放大板 |
| ALM-139 | REMOTE_DEFECT | 次要 | 通信 | 远端缺陷类型、通道号 | 业务板 |
| ALM-140 | SIGNAL_DEGRADE | 重要 | 服务质量 | 信号质量参数、通道号 | 业务板 |
| ALM-141 | SUBRACK_COMM_FAIL | 重要 | 通信 | 子架ID、通信通道 | 子架级联单元 |
| ALM-142 | SYNC_FAIL | 紧急 | 设备 | 同步源ID、失败原因 | 时钟同步单元 |
| ALM-143 | TCMi_AIS | 紧急 | 通信 | TCM层级(i)、通道号 | OTN业务板 |
| ALM-144 | TCMi_LCK | 重要 | 通信 | TCM层级(i)、锁定源 | OTN业务板 |
| ALM-145 | TCMi_OCI | 重要 | 通信 | TCM层级(i)、断开位置 | OTN业务板 |
| ALM-146 | TCMi_TIM | 重要 | 通信 | TCM层级(i)、TTI期望值 | OTN业务板 |
| ALM-147 | VOA_ADJUST_FAIL | 重要 | 服务质量 | VOA单元ID、目标衰减 | 可变光衰减器 |
| ALM-148 | VOA_ATTENUATION_OVER | 重要 | 设备 | VOA衰减值、单元ID | 可变光衰减器 |
| ALM-149 | WSS_ADJUST_FAIL | 重要 | 服务质量 | WSS单元ID、波长通道 | 波长选择开关 |
| ALM-150 | WSS_PORT_FAIL | 紧急 | 设备 | WSS端口ID、故障类型 | 波长选择开关 |

### 2. 故障类型（Fault）- 新增根因故障与衍生故障

#### 新增根因故障（Root Cause Faults）

表格

复制

| 故障ID | 故障名称 | 故障类别 | 定位特征 | 常见根因告警 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAULT-021 | ALC调节失败 | 光层控制故障 | 自动光功率控制异常 | ALC_ADJUST_FAIL, ALC_COMM_FAIL |
| FAULT-022 | 光保护数据不一致 | 保护配置故障 | 保护组配置冲突 | ALPS_DATA_INCONSISTENT |
| FAULT-023 | 保护站点通信失败 | 保护通信故障 | 保护通道中断 | ALPS_RES_SITE_COMM_FAIL |
| FAULT-024 | 波长冲突 | 光层配置故障 | 波长资源分配冲突 | ALPS_WAVE_CONFLICT |
| FAULT-025 | ALS异常触发 | 激光器安全故障 | 激光器非正常关断 | ALS_TRIGGERED, ALM_ALS |
| FAULT-026 | APD温度异常 | 接收模块故障 | 雪崩管工作温度越限 | APD_TEM_HIGH, APD_TEM_LOW |
| FAULT-027 | APD制冷故障 | 接收模块故障 | 制冷电流异常 | APD_COOL_ALM |
| FAULT-028 | APS倒换失败 | 保护执行故障 | 保护倒换未成功执行 | APS_FAIL |
| FAULT-029 | 环境温度异常 | 环境故障 | 机房温度波动/越限 | AMBIENT_TEMP_OVER, TEMP_OVER |
| FAULT-030 | SDH复用段失效 | 客户层故障 | SDH层信号异常 | AU_AIS, AU_LOP |
| FAULT-031 | 误码率越限 | 传输质量故障 | B1/B2/B3误码异常 | B1_SD, B2_EXC, B3_EXC |
| FAULT-032 | 背板交叉不匹配 | 硬件配置故障 | 背板与交叉板不兼容 | BD_BPXC_MISMATCH |
| FAULT-033 | DCN通信缺失 | 管理通信故障 | 数据通信网中断 | BD_DCN_LACK |
| FAULT-034 | 单板速率不匹配 | 配置错误 | 逻辑配置与实际速率不符 | BD_RATE_MISMATCH |
| FAULT-035 | 色散补偿失败 | 光层性能故障 | DCM补偿量不足/过度 | DCM_COMPENSATION_FAIL |
| FAULT-036 | DCM插损过高 | 光层性能故障 | 色散补偿模块插损异常 | DCM_INSERTION_LOSS_HIGH |
| FAULT-037 | 以太网链路故障 | 客户层故障 | 以太网连接中断 | ETH_LINK_DOWN, ETH_LOS |
| FAULT-038 | 风扇转速异常 | 环境故障 | 散热能力不足/过度 | FAN_SPEED_LOW, FAN_SPEED_OVER |
| FAULT-039 | 光纤中断 | 物理层故障 | 光缆/尾纤断纤 | FIBER_BREAK |
| FAULT-040 | 激光器偏置异常 | 发射模块故障 | 偏置电流过高 | LASER_BIAS_HIGH |
| FAULT-041 | 激光器温度异常 | 发射模块故障 | 激光器工作温度越限 | LASER_TEMP_OVER |
| FAULT-042 | 光模块类型不匹配 | 硬件配置故障 | 插入模块与配置不符 | MOD_TYPE_MISMATCH |
| FAULT-043 | 合波信号丢失 | 光层故障 | 合路光信号中断 | MUT_LOF |
| FAULT-044 | ODUk维护信号 | 服务层故障 | AIS/LCK/OCI插入 | ODUk_AIS, ODUk_LCK, ODUk_OCI |
| FAULT-045 | 光监控信道失效 | 监控层故障 | OSC信号丢失/帧失步 | OSC_LOS, OSC_LOF |
| FAULT-046 | OTUk维护信号 | 服务层故障 | OTUk层AIS插入 | OTUk_AIS |
| FAULT-047 | OTUk踪迹失配 | 配置错误 | TTI期望值与实际不符 | OTUk_TIM |
| FAULT-048 | 电源异常 | 供电故障 | 电压/电流异常 | POWER_ABNORMAL |
| FAULT-049 | 泵浦偏置越限 | 光放大器故障 | 泵浦激光器偏置电流异常 | PUMP_BIAS_OVER |
| FAULT-050 | 泵浦温度越限 | 光放大器故障 | 泵浦激光器温度异常 | PUMP_TEMP_OVER |
| FAULT-051 | 信号劣化 | 传输质量故障 | 信号质量参数劣化 | SIGNAL_DEGRADE |
| FAULT-052 | 子架通信失败 | 级联故障 | 主子架/从子架通信中断 | SUBRACK_COMM_FAIL |
| FAULT-053 | 同步失败 | 时钟故障 | 时钟源锁定失败 | SYNC_FAIL, CLK_LOCK_FAIL |
| FAULT-054 | TCM维护信号 | 串联连接故障 | TCM层AIS/LCK/OCI | TCMi_AIS, TCMi_LCK, TCMi_OCI |
| FAULT-055 | TCM踪迹失配 | 配置错误 | TCM层TTI失配 | TCMi_TIM |
| FAULT-056 | VOA调节失败 | 光层控制故障 | 可变衰减器调节异常 | VOA_ADJUST_FAIL |
| FAULT-057 | VOA衰减越限 | 光层性能故障 | 衰减值超出可调范围 | VOA_ATTENUATION_OVER |
| FAULT-058 | WSS调节失败 | 光层控制故障 | 波长选择开关调节异常 | WSS_ADJUST_FAIL |
| FAULT-059 | WSS端口故障 | 光层设备故障 | WSS端口失效 | WSS_PORT_FAIL |

#### 新增衍生故障（Derived Faults）

表格

复制

| 故障ID | 故障名称 | 触发根因 | 衍生告警 |
| --- | --- | --- | --- |
| DERIV-007 | 自动光功率控制失效 | FAULT-021 | ALC_ADJUST_FAIL, ALC_WAIT_ADJUST |
| DERIV-008 | 保护组倒换异常 | FAULT-023, FAULT-028 | APS_FAIL, APS_PS |
| DERIV-009 | 激光器安全关断 | FAULT-025 | ALS_TRIGGERED, ALM_ALS |
| DERIV-010 | 接收灵敏度下降 | FAULT-026, FAULT-027 | APD_TEM_HIGH, APD_COOL_ALM |
| DERIV-011 | SDH客户业务中断 | FAULT-030 | AU_AIS, AU_LOP |
| DERIV-012 | 传输误码累积 | FAULT-031 | B1_SD, B2_EXC, B3_EXC |
| DERIV-013 | 色散补偿不当 | FAULT-035, FAULT-036 | DCM_COMPENSATION_FAIL |
| DERIV-014 | 客户侧以太网中断 | FAULT-037 | ETH_LINK_DOWN, ETH_LOS |
| DERIV-015 | 散热系统异常 | FAULT-038 | FAN_SPEED_LOW, TEMP_OVER |
| DERIV-016 | 合波通道中断 | FAULT-039, FAULT-043 | FIBER_BREAK, MUT_LOF |
| DERIV-017 | OTN维护信号传递 | FAULT-044, FAULT-046 | ODUk_AIS, OTUk_AIS |
| DERIV-018 | 光监控网管中断 | FAULT-045 | OSC_LOS, OSC_LOF |
| DERIV-019 | 光放大器失效 | FAULT-049, FAULT-050 | PUMP_BIAS_OVER, PUMP_TEMP_OVER |
| DERIV-020 | 时钟同步丢失 | FAULT-053 | SYNC_FAIL, CLK_LOCK_FAIL |
| DERIV-021 | 光通道衰减异常 | FAULT-056, FAULT-057 | VOA_ADJUST_FAIL, VOA_ATTENUATION_OVER |
| DERIV-022 | 波长路由失败 | FAULT-058, FAULT-059 | WSS_ADJUST_FAIL, WSS_PORT_FAIL |

### 3. 网元设备（Device）- 新增设备类型

表格

复制

| 设备类型 | 设备ID示例 | 关键属性 | 所属层级 | 可触发告警 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALC控制单元 | ALC-01 | 调节模式、目标功率、调节范围 | 光层控制 | ALC_ADJUST_FAIL, ALC_COMM_FAIL |
| 光保护单元 | ALPS-01 | 保护类型、工作/保护通道、站点ID | 光层保护 | ALPS_DATA_INCONSISTENT, APS_FAIL |
| APS控制单元 | APS-01 | 保护组ID、倒换模式、状态机 | 光层保护 | APS_INDI, APS_FAIL, APS_PS |
| ALS控制单元 | ALS-01 | 激光器ID、触发阈值、恢复模式 | 激光器安全 | ALM_ALS, ALS_TRIGGERED |
| APD接收模块 | APD-RX-01 | 制冷电流、工作温度、增益值 | 接收光层 | APD_TEM_HIGH, APD_COOL_ALM |
| DCM模块 | DCM-01 | 补偿量、插损、温度、光纤类型 | 光层补偿 | DCM_COMPENSATION_FAIL |
| VOA单元 | VOA-01 | 衰减范围、调节精度、当前衰减 | 光层调节 | VOA_ADJUST_FAIL, VOA_ATTENUATION_OVER |
| WSS单元 | WSS-01 | 端口数、波长范围、切换状态 | 光层交换 | WSS_ADJUST_FAIL, WSS_PORT_FAIL |
| SDH接口板 | SDH-01 | 复用段号、VC4通道、J0/J1/J2 | 客户层 | AU_AIS, AU_LOP, B2_EXC |
| 以太网接口板 | ETH-01 | 端口速率、协商模式、VLAN配置 | 客户层 | ETH_LINK_DOWN, ETH_LOS |
| 数据通信网单元 | DCN-01 | 通道ID、路由表、带宽利用率 | 管理通信 | BD_DCN_LACK, CC_LOS |
| 时钟同步单元 | CLK-01 | 时钟源优先级、锁定状态、频偏 | 同步层 | CLK_LOCK_FAIL, SYNC_FAIL |
| 光监控信道单元 | OSC-01 | 监控波长、传输速率、帧格式 | 监控层 | OSC_LOS, OSC_LOF |
| TCM监测单元 | TCM-01 | TCM层级、TTI值、BIP8计数 | 串联监测 | TCMi_AIS, TCMi_TIM |

### 4. 拓扑链路（Topology）- 新增链路类型

表格

复制

| 链路ID | 链路类型 | 源节点 | 宿节点 | 链路属性 | 承载业务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINK-011 | ALC控制链路 | ALC控制器 | 光放大板 | 调节通道、控制协议 | 光功率自动控制 |
| LINK-012 | 保护组控制链路 | 保护主站 | 保护从站 | 保护协议、倒换命令 | 光保护倒换 |
| LINK-013 | APS信令链路 | 工作通道节点 | 保护通道节点 | APS协议、倒换状态 | 自动保护倒换 |
| LINK-014 | 波长分配链路 | 波长资源池 | WSS单元 | 波长分配表、冲突检测 | 波长路由 |
| LINK-015 | DCM补偿链路 | DCM输入 | DCM输出 | 补偿量、插损、色散值 | 色散补偿 |
| LINK-016 | VOA调节链路 | VOA控制器 | VOA执行单元 | 衰减设定值、反馈信号 | 光功率调节 |
| LINK-017 | SDH复用段链路 | SDH发送端 | SDH接收端 | 复用段号、VC4配置、K1/K2字节 | SDH业务 |
| LINK-018 | 以太网链路 | ETH端口 | 对端ETH端口 | 速率、双工、VLAN | 以太网业务 |
| LINK-019 | DCN管理链路 | DCN节点 | 网管中心 | 路由协议、带宽、QoS | 管理数据 |
| LINK-020 | OSC监控链路 | OSC发送端 | OSC接收端 | 监控波长、帧格式、传输距离 | 监控信令 |
| LINK-021 | TCM串联监测链路 | TCM源节点 | TCM宿节点 | TCM层级、TTI、BIP8 | 串联连接监测 |
| LINK-022 | 时钟同步链路 | 时钟源 | 时钟宿 | 同步类型、优先级、质量等级 | 时钟分发 |
| LINK-023 | 子架级联链路 | 主子架 | 从子架 | 子架ID、级联协议、带宽 | 多子架管理 |

## 二、核心关系提取（符合预定义Schema的6类关系）

### 1. is_caused_by - 衍生告警/故障 → 根因告警/故障（高权重）【新增】

表格

复制

| 头实体 | 关系 | 尾实体 | 置信度 | 来源文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALC_ADJUST_FAIL | is_caused_by | ALC调节失败 | 0.90 | 1.2节 |
| ALC_COMM_FAIL | is_caused_by | ALC控制通信故障 | 0.88 | 1.3节 |
| ALPS_DATA_INCONSISTENT | is_caused_by | 光保护数据不一致 | 0.85 | 1.11节 |
| ALPS_RES_SITE_COMM_FAIL | is_caused_by | 保护站点通信失败 | 0.87 | 1.12节 |
| APS_FAIL | is_caused_by | APS倒换失败 | 0.92 | 1.23节 |
| APS_PS | is_caused_by | 保护倒换执行 | 0.90 | 1.25节 |
| ALS_TRIGGERED | is_caused_by | ALS异常触发 | 0.88 | 1.16节 |
| APD_TEM_HIGH | is_caused_by | APD温度异常 | 0.85 | 1.20节 |
| APD_COOL_ALM | is_caused_by | APD制冷故障 | 0.87 | 1.19节 |
| AU_AIS | is_caused_by | SDH复用段失效 | 0.90 | 1.32节 |
| B2_EXC | is_caused_by | 误码率越限 | 0.88 | 1.36节 |
| DCM_COMPENSATION_FAIL | is_caused_by | 色散补偿失败 | 0.85 | 1.x节 |
| ETH_LINK_DOWN | is_caused_by | 以太网链路故障 | 0.90 | 1.x节 |
| FIBER_BREAK | is_caused_by | 光纤中断 | 0.95 | 1.x节 |
| MUT_LOF | is_caused_by | 合波信号丢失 | 0.90 | 1.x节 |
| ODUk_AIS | is_caused_by | ODUk维护信号插入 | 0.88 | 1.x节 |
| OSC_LOS | is_caused_by | 光监控信道失效 | 0.92 | 1.x节 |
| PUMP_BIAS_OVER | is_caused_by | 泵浦偏置越限 | 0.87 | 1.x节 |
| SYNC_FAIL | is_caused_by | 同步失败 | 0.88 | 1.x节 |
| VOA_ADJUST_FAIL | is_caused_by | VOA调节失败 | 0.85 | 1.x节 |
| WSS_ADJUST_FAIL | is_caused_by | WSS调节失败 | 0.85 | 1.x节 |

### 2. triggers - 根因告警 → 衍生告警（时序传播）（中权重）【新增】

表格

复制

| 头实体 | 关系 | 尾实体 | 传播时序 | 来源文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALC_COMM_FAIL | triggers | ALC_ADJUST_FAIL | 通信→调节 | 1.2/1.3节 |
| ALPS_DATA_INCONSISTENT | triggers | APS_FAIL | 数据→倒换 | 1.11/1.23节 |
| ALS_TRIGGERED | triggers | ALM_ALS | 触发→告警 | 1.16/1.5节 |
| APD_TEM_HIGH | triggers | APD_COOL_ALM | 温度→制冷 | 1.20/1.19节 |
| FIBER_BREAK | triggers | MUT_LOF | 断纤→信号丢失 | 1.x节 |
| FIBER_BREAK | triggers | OSC_LOS | 断纤→监控丢失 | 1.x节 |
| DCM_COMPENSATION_FAIL | triggers | B2_EXC | 色散→误码 | 1.x节 |
| PUMP_BIAS_OVER | triggers | PUMP_TEMP_OVER | 偏置→温度 | 1.x节 |
| SYNC_FAIL | triggers | CLK_LOCK_FAIL | 同步→时钟 | 1.x节 |
| VOA_ADJUST_FAIL | triggers | SIGNAL_DEGRADE | 调节→信号劣化 | 1.x节 |
| ETH_LOS | triggers | ETH_LINK_DOWN | 信号→链路 | 1.x节 |
| ODUk_AIS | triggers | OTUk_AIS | ODU→OTU层传递 | 1.x节 |

### 3. is_located_at - 告警/故障 → 所属设备/端口（高权重）【新增】

表格

复制

| 头实体 | 关系 | 尾实体 | 定位粒度 | 来源文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALC_ADJUST_FAIL | is_located_at | ALC控制单元-调节点 | 调节点级 | 1.2节 |
| ALPS_DATA_INCONSISTENT | is_located_at | 光保护单元-保护组ID | 保护组级 | 1.11节 |
| APS_FAIL | is_located_at | APS控制单元-保护组ID | 保护组级 | 1.23节 |
| ALS_TRIGGERED | is_located_at | ALS控制单元-激光器ID | 激光器级 | 1.16节 |
| APD_TEM_HIGH | is_located_at | APD接收模块-模块ID | 模块级 | 1.20节 |
| AU_AIS | is_located_at | SDH接口板-复用段号 | 复用段级 | 1.32节 |
| B2_EXC | is_located_at | SDH接口板-复用段号 | 复用段级 | 1.36节 |
| DCM_COMPENSATION_FAIL | is_located_at | DCM模块-模块ID | 模块级 | 1.x节 |
| ETH_LINK_DOWN | is_located_at | 以太网接口板-端口ID | 端口级 | 1.x节 |
| FIBER_BREAK | is_located_at | 光纤-光纤ID | 光纤级 | 1.x节 |
| MUT_LOF | is_located_at | 合波板-合波单元 | 单元级 | 1.x节 |
| ODUk_AIS | is_located_at | OTN业务板-ODUk通道 | 通道级 | 1.x节 |
| OSC_LOS | is_located_at | 光监控信道单元-方向 | 方向级 | 1.x节 |
| PUMP_BIAS_OVER | is_located_at | 光放大板-泵浦单元 | 泵浦级 | 1.x节 |
| SYNC_FAIL | is_located_at | 时钟同步单元-时钟源 | 时钟源级 | 1.x节 |
| VOA_ADJUST_FAIL | is_located_at | VOA单元-VOA_ID | 单元级 | 1.x节 |
| WSS_ADJUST_FAIL | is_located_at | WSS单元-WSS_ID | 单元级 | 1.x节 |

### 4. is_connected_upstream/downstream - 设备间拓扑连接（高权重）【新增】

表格

复制

| 头实体 | 关系 | 尾实体 | 连接类型 | 来源文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALC控制器 | is_connected_upstream | 光放大板 | 控制连接 | 1.2节 |
| 保护主站 | is_connected_upstream | 保护从站 | 保护信令 | 1.12节 |
| 工作通道节点 | is_connected_upstream | 保护通道节点 | APS连接 | 1.23节 |
| WSS单元 | is_connected_upstream | 波长资源池 | 波长分配 | 1.x节 |
| DCM输入 | is_connected_upstream | DCM输出 | 色散补偿 | 1.x节 |
| VOA控制器 | is_connected_upstream | VOA执行单元 | 调节控制 | 1.x节 |
| SDH发送端 | is_connected_upstream | SDH接收端 | 复用段 | 1.32节 |
| ETH端口 | is_connected_upstream | 对端ETH端口 | 以太网 | 1.x节 |
| DCN节点 | is_connected_upstream | 网管中心 | 管理通信 | 1.44节 |
| OSC发送端 | is_connected_upstream | OSC接收端 | 监控信道 | 1.x节 |
| TCM源节点 | is_connected_upstream | TCM宿节点 | 串联监测 | 1.x节 |
| 时钟源 | is_connected_upstream | 时钟宿 | 同步分发 | 1.x节 |
| 主子架 | is_connected_upstream | 从子架 | 级联管理 | 1.x节 |

### 5. belongs_to_link - 设备/端口 → 所属光链路（中权重）【新增】

表格

复制

| 头实体 | 关系 | 尾实体 | 链路角色 | 来源文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALC控制器 | belongs_to_link | LINK-011(ALC控制链路) | 控制源 | 1.2节 |
| 光放大板 | belongs_to_link | LINK-011(ALC控制链路) | 控制宿 | 1.2节 |
| 保护主站 | belongs_to_link | LINK-012(保护组控制链路) | 主站 | 1.12节 |
| 保护从站 | belongs_to_link | LINK-012(保护组控制链路) | 从站 | 1.12节 |
| WSS单元 | belongs_to_link | LINK-014(波长分配链路) | 分配执行 | 1.x节 |
| DCM模块 | belongs_to_link | LINK-015(DCM补偿链路) | 补偿节点 | 1.x节 |
| VOA单元 | belongs_to_link | LINK-016(VOA调节链路) | 调节节点 | 1.x节 |
| SDH发送端 | belongs_to_link | LINK-017(SDH复用段链路) | 发送节点 | 1.32节 |
| ETH端口 | belongs_to_link | LINK-018(以太网链路) | 端口节点 | 1.x节 |
| OSC单元 | belongs_to_link | LINK-020(OSC监控链路) | 监控节点 | 1.x节 |
| TCM单元 | belongs_to_link | LINK-021(TCM串联监测链路) | 监测节点 | 1.x节 |
| 时钟源 | belongs_to_link | LINK-022(时钟同步链路) | 同步源 | 1.x节 |
| 主子架 | belongs_to_link | LINK-023(子架级联链路) | 主节点 | 1.x节 |

### 6. has_alert - 设备/端口 → 可触发的告警类型（中权重）【新增】

表格

复制

| 头实体 | 关系 | 尾实体 | 触发条件 | 来源文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALC控制单元 | has_alert | ALC_ADJUST_FAIL | 调节失败 | 1.2节 |
| ALC控制单元 | has_alert | ALC_COMM_FAIL | 通信中断 | 1.3节 |
| 光保护单元 | has_alert | ALPS_DATA_INCONSISTENT | 数据不一致 | 1.11节 |
| APS控制单元 | has_alert | APS_FAIL | 倒换失败 | 1.23节 |
| APS控制单元 | has_alert | APS_PS | 倒换执行 | 1.25节 |
| ALS控制单元 | has_alert | ALS_TRIGGERED | 异常触发 | 1.16节 |
| APD接收模块 | has_alert | APD_TEM_HIGH | 温度越限 | 1.20节 |
| APD接收模块 | has_alert | APD_COOL_ALM | 制冷异常 | 1.19节 |
| SDH接口板 | has_alert | AU_AIS | 复用段失效 | 1.32节 |
| SDH接口板 | has_alert | B2_EXC | 误码越限 | 1.36节 |
| DCM模块 | has_alert | DCM_COMPENSATION_FAIL | 补偿失败 | 1.x节 |
| 以太网接口板 | has_alert | ETH_LINK_DOWN | 链路中断 | 1.x节 |
| 光监控信道单元 | has_alert | OSC_LOS | 监控丢失 | 1.x节 |
| 光放大板 | has_alert | PUMP_BIAS_OVER | 泵浦偏置越限 | 1.x节 |
| 时钟同步单元 | has_alert | SYNC_FAIL | 同步失败 | 1.x节 |
| VOA单元 | has_alert | VOA_ADJUST_FAIL | 调节失败 | 1.x节 |
| WSS单元 | has_alert | WSS_ADJUST_FAIL | 调节失败 | 1.x节 |

## 三、故障定位推理规则（新增，供LLM调用）

### 规则6：光层控制类告警定位链（ALC/VOA/WSS）

plain

复制

IF 告警 IN {ALC_ADJUST_FAIL, VOA_ADJUST_FAIL, WSS_ADJUST_FAIL} THEN

定位方向: 光层控制路径检查

检查点:

1. 控制通信链路状态 (ALC_COMM_FAIL?)

2. 目标光功率/衰减值设置 (合理范围?)

3. 光功率预算充足? (发送端输出正常?)

4. 调节执行单元响应 (VOA/WSS硬件状态?)

5. 光纤连接器状态 (污损/松动?)

根因候选: [ALC控制通信故障, 光功率预算不足, VOA/WSS硬件故障, 连接器问题]

### 规则7：光保护类告警定位链（ALPS/APS）

plain

复制

IF 告警 IN {ALPS_DATA_INCONSISTENT, APS_FAIL, APS_PS} THEN

定位方向: 保护组状态与通信检查

检查点:

1. 保护组配置一致性 (主/从站数据匹配?)

2. 保护站点通信状态 (ALPS_RES_SITE_COMM_FAIL?)

3. 工作/保护通道状态 (R_LOS/R_LOF?)

4. APS信令交互状态 (协议状态机?)

5. 波长资源冲突 (ALPS_WAVE_CONFLICT?)

根因候选: [保护配置不一致, 保护通信中断, 工作通道故障, 波长冲突]

### 规则8：激光器安全类告警定位链（ALS）

plain

复制

IF 告警 IN {ALS_TRIGGERED, ALM_ALS} THEN

定位方向: ALS触发源追溯

检查点:

1. 光纤连接状态 (断纤/松动?)

2. 输入光功率状态 (R_LOS?)

3. 对端激光器状态 (关闭/故障?)

4. ALS配置参数 (触发阈值合理?)

5. 激光器硬件状态 (老化/故障?)

根因候选: [光纤中断, 对端设备故障, ALS配置不当, 激光器硬件故障]

### 规则9：接收模块类告警定位链（APD）

plain

复制

IF 告警 IN {APD_TEM_HIGH, APD_TEM_LOW, APD_COOL_ALM} THEN

定位方向: APD工作环境与硬件检查

检查点:

1. 环境温度状态 (AMBIENT_TEMP_OVER?)

2. APD制冷电流 (正常范围?)

3. APD工作温度 (设计范围内?)

4. 散热系统状态 (FAN_FAIL?)

5. APD模块硬件 (老化/故障?)

根因候选: [环境温度过高, 制冷系统故障, APD模块老化, 散热不足]

### 规则10：客户层业务告警定位链（SDH/以太网）

plain

复制

IF 告警 IN {AU_AIS, AU_LOP, ETH_LINK_DOWN, B2_EXC} THEN

定位方向: 客户层到服务层逐层定位

检查点:

1. 客户侧设备输出 (正常?)

2. 物理连接状态 (光纤/电缆?)

3. 服务层状态 (ODUk/OTUk告警?)

4. 光层状态 (R_LOS/IN_PWR?)

5. 误码性能趋势 (逐渐劣化/突发?)

根因候选: [客户设备故障, 物理连接中断, 服务层故障, 光层质量劣化]

## 四、知识校验与权重标注

### 高权重知识（定位核心）

- 光层控制链: ALC→VOA/WSS→光功率调节（直接影响多波长业务）

- 保护倒换链: ALPS/APS→保护组状态→业务可靠性（关键业务保障）

- 激光器安全链: ALS→激光器状态→设备安全（防止设备损坏）

- 客户层服务链: SDH/以太网告警→服务层映射→光层质量（端到端业务）

### 中权重知识（辅助定位）

- 环境监控: 温度、风扇、电源（影响设备稳定性）

- 管理通信: DCN、OSC、子架级联（影响网管能力）

- 时钟同步: 时钟源、同步状态（影响业务质量）

### 已过滤内容（非定位相关）

- ❌ 通用维护操作步骤（详细操作指令）

- ❌ 软件版本信息（与定位无关）

- ❌ 性能统计细节（非告警类信息）

- ❌ 配置命令语法（纯配置信息）

## 五、标准化三元组数据集（JSON格式示例）

JSON

复制

{

"triples_extended": [

{

"head": "ALC_ADJUST_FAIL",

"head_type": "告警实例",

"relation": "is_caused_by",

"tail": "ALC调节失败",

"tail_type": "故障类型",

"weight": "高",

"source": "1.2节",

"confidence": 0.90

},

{

"head": "APS_FAIL",

"head_type": "告警实例",

"relation": "is_caused_by",

"tail": "APS倒换失败",

"tail_type": "故障类型",

"weight": "高",

"source": "1.23节",

"confidence": 0.92

},

{

"head": "ALC控制单元",

"head_type": "网元设备",

"relation": "has_alert",

"tail": "ALC_ADJUST_FAIL",

"tail_type": "告警实例",

"weight": "中",

"source": "1.2节",

"confidence": 0.90

},

{

"head": "ALC控制器",

"head_type": "网元设备",

"relation": "is_connected_upstream",

"tail": "光放大板",

"tail_type": "网元设备",

"weight": "高",

"source": "1.2节",

"confidence": 0.95

},

{

"head": "ALC_ADJUST_FAIL",

"head_type": "告警实例",

"relation": "triggers",

"tail": "SIGNAL_DEGRADE",

"tail_type": "告警实例",

"weight": "中",

"source": "推导",

"confidence": 0.75

}

]

}