# 光网络故障根因定位知识库 - 精炼提取文档

## 一、实体提取清单（符合预定义Schema）

### 1. 告警实例（Alarm）- 共64个核心告警

表格

复制

| 告警ID | 告警名称 | 告警级别 | 告警类型 | 关键定位参数 | 所属设备类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALM-001 | B1_EXC | 次要 | 服务质量 | 光口号、通道号 | OTU单板 |
| ALM-002 | BD_STATUS | 重要 | 设备 | 槽位号 | 单板/子架 |
| ALM-003 | BEFFEC_EXC | 重要 | 服务质量 | 光口号、通道号 | OTU单板 |
| ALM-004 | BIOS_STATUS | 重要 | 环境 | 单板ID | 主控板 |
| ALM-005 | BOOTROM_BAD | 重要 | 设备 | 0x01=基本BIOS, 0x02=扩展BIOS | 主控板 |
| ALM-006 | BP_ODU_LOFLOM | 紧急 | 设备 | 单板ID、光口号、通道类型、时隙编号 | 线路板 |
| ALM-007 | BUS_ERR | 紧急 | 设备 | 子架号、槽位号、总线类型、故障类型 | 交叉板/业务板 |
| ALM-008 | CHAN_LOS | 紧急 | 设备 | 光口号、通道号 | MCA单板 |
| ALM-009 | CLIENT_PORT_PS | 重要 | 通信 | 保护组ID | OTU单板 |
| ALM-010 | COMMUN_FAIL | 重要 | 设备 | 通道号(0x03/0x04=主控通道) | 主控板/业务板 |
| ALM-011 | DBMS_ERROR | 重要 | 处理 | 数据库ID、存储区类型 | 主控板 |
| ALM-012 | FAN_FAIL | 重要 | 设备 | 风扇盒ID | 风扇板 |
| ALM-013 | FAN_FAULT | 次要 | 设备 | 风扇盒ID | 风扇板 |
| ALM-014 | HARD_BAD | 紧急 | 设备 | 故障类型(0x01-0x46)、槽位号 | 各类单板 |
| ALM-015 | HARD_ERR | 次要 | 设备 | 故障类型(0x01-0x31)、槽位号 | 各类单板 |
| ALM-016 | HARD_NONSUPPORT | 紧急 | 通信 | 功能代码 | 各类单板 |
| ALM-017 | ICR_SATURATED | 紧急 | 端口 | 板位号、子卡号、光口号 | 相干接收模块 |
| ALM-018 | IN_PWR_HIGH | 紧急 | 设备 | 光口号 | 各类光口 |
| ALM-019 | IN_PWR_LOW | 紧急 | 设备 | 光口号 | 各类光口 |
| ALM-020 | INNER_COMMUN_MISCON | 重要 | 设备 | 告警类型(0x16/0x17)、槽位号 | 主控板 |
| ALM-021 | INSUFFCNT_FLSH_SPACE | 紧急 | 处理失败 | Flash空间类型(0x00/0x01) | 主控板 |
| ALM-022 | LAN_LOC | 重要 | 通信 | 网口类型(G1/G2/FE/NM/ETH1/ETH2) | 主控板/EFI板 |
| ALM-023 | LASER_MOD_ERR | 重要 | 设备 | 光模块类型代码 | 各类光口 |
| ALM-024 | LASER_MODULE_MISMATCH | 重要 | 设备 | 光口号 | 各类光口 |
| ALM-025 | LICENSE_UPDATE_NEEDED | 重要 | 网元 | License类型、子架ID | 网元级 |
| ALM-026 | LINK_ERR | 紧急 | 通信 | 端口号、通道号 | 以太网端口 |
| ALM-027 | LOCAL_FAULT | 紧急 | 通信 | 光口号 | 客户侧端口 |
| ALM-028 | LPT_ACTIVE | 重要 | 通信 | 保护组ID | 数据业务板 |
| ALM-029 | LSR_WILL_DIE | 紧急 | 设备 | 光口号 | 激光器模块 |
| ALM-030 | MEM_OVER | 重要 | 处理 | 越限类型(0x01-0x04)、进程ID | 各类单板 |
| ALM-031 | MOD_COM_FAIL | 紧急 | 设备 | 光模块类型、光口号 | 各类光口 |
| ALM-032 | MS_AIS | 重要 | 通信 | 光口号 | SDH业务板 |
| ALM-033 | MS_RDI | 次要 | 通信 | 光口号 | SDH业务板 |
| ALM-034 | MUT_LOS | 紧急 | 通信 | 光口号、通道号 | 合波/分波板 |
| ALM-035 | NEBD_XC_DIF | 紧急 | 处理 | 子架号、槽位号、交叉类型(0x01/0x02) | 交叉板 |
| ALM-036 | NO_ELABEL | 提示 | 设备 | 载体类型(0x00-0x04)、载体ID | 各类单板 |
| ALM-037 | OA_LOW_GAIN | 紧急 | 服务质量 | 光口号 | 光放大板(OAU/RAU/SRAU) |
| ALM-038 | ODU_SNCP_PS | 重要 | 通信 | 保护组ID、工作/保护通道标识 | OTN业务板 |
| ALM-039 | ODU_SNCP_WEAK | 次要 | 处理 | 板位号、子卡号、光口号、通道号、故障类型(0x00/0x02/0x03) | OTN业务板 |
| ALM-040 | ODUk_LOFLOM | 紧急 | 通信 | 光口号、通道号(k=0/1/2/3/4/25/FLEX) | OTN业务板 |
| ALM-041 | ODUk_PM_EXC | 重要 | 通信 | 光口号、通道号(k=3) | OTN业务板 |
| ALM-042 | OPA_FAIL_INDI | 重要 | 处理 | 波长中心频率、交叉宿单板位置 | 光交叉连接 |
| ALM-043 | OTUk_LOF | 紧急 | 通信 | 光口号、通道号(k=0/1/2/3/4/25) | OTN业务板 |
| ALM-044 | OUT_PWR_HIGH | 重要 | 设备 | 光口号 | 各类发光口 |
| ALM-045 | PORT_MODULE_OFFLINE | 重要 | 设备 | 光口号 | 各类光口 |
| ALM-046 | POWER_DIFF_OVER | 重要 | 设备 | 倒换类型(0x00/0x02)、通道光口 | 保护倒换单元 |
| ALM-047 | POWER_FAIL | 重要 | 设备 | 电源状态代码(0x03-0x6E) | PIU/PSU/主控板 |
| ALM-048 | PUMP_COOL_EXC | 紧急 | 设备 | 制冷电流状态(0x01/0x02) | 泵浦激光器 |
| ALM-049 | R_LOF | 紧急 | 通信 | 光口号 | SDH/OTN业务板 |
| ALM-050 | R_LOS | 紧急 | 通信 | 光口号 | 各类接收光口 |
| ALM-051 | R_SLIP | 重要 | 设备 | 光口号 | OSC单板 |
| ALM-052 | REM_SF | 次要 | 通信 | 光口号 | 客户侧端口 |
| ALM-053 | REMOTE_FAULT | 次要 | 通信 | 光口号 | 客户侧端口 |
| ALM-054 | REJECTION_RATIO_ABNORMAL | 紧急 | 端口 | 板位号、子卡号、光口号、异常阈值 | 相干模块 |
| ALM-055 | SECU_ALM | 重要 | 安全 | 无 | 网元级 |
| ALM-056 | SUBRACK_ID_CONFLICT | 紧急 | 设备 | 冲突子架ID | 子架级 |
| ALM-057 | SUM_INPWR_LOW | 重要 | 通信 | 光口号 | 合波接收单元 |
| ALM-058 | SWDL_CHGMNG_NOMATCH | 紧急 | 设备 | 无 | 主控板 |
| ALM-059 | SWDL_NEPKGCHECK | 紧急 | 处理 | 无 | 主控板 |
| ALM-060 | SYNC_C_LOS | 提示 | 设备 | 子架号、板位号、端口号 | 时钟源/业务板 |
| ALM-061 | TEMP_OVER | 重要 | 设备 | 越限类型(0x00/0x01/0x02)、温度值 | 各类单板 |
| ALM-062 | TF | 紧急 | 设备 | 光口号 | 激光器模块 |
| ALM-063 | WRG_BD_TYPE | 重要 | 设备 | 无 | 各类单板 |
| ALM-064 | XCP_DEGRADE | 重要 | 设备 | 子架号、槽位号、保护状态(0x0c/0x0e/0x0f) | 交叉板 |

### 2. 故障类型（Fault）- 根因故障与衍生故障分类

#### 根因故障（Root Cause Faults）

表格

复制

| 故障ID | 故障名称 | 故障类别 | 定位特征 | 常见根因告警 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAULT-001 | 光模块损坏 | 硬件故障 | 可插拔光模块故障 | PORT_MODULE_OFFLINE, LASER_MOD_ERR, LSR_WILL_DIE, TF |
| FAULT-002 | 光纤断纤 | 物理层故障 | 光功率异常/无光 | R_LOS, MUT_LOS, CHAN_LOS |
| FAULT-003 | 单板硬件故障 | 硬件故障 | 单板级告警 | HARD_BAD, HARD_ERR, BD_STATUS |
| FAULT-004 | 光放大器增益异常 | 光学故障 | 增益低于门限 | OA_LOW_GAIN |
| FAULT-005 | 输入光功率过高 | 光学故障 | 接收光功率>上限 | IN_PWR_HIGH |
| FAULT-006 | 输入光功率过低 | 光学故障 | 接收光功率<下限 | IN_PWR_LOW, SUM_INPWR_LOW |
| FAULT-007 | 激光器老化/故障 | 硬件故障 | 发光异常 | LSR_WILL_DIE, TF, OUT_PWR_HIGH |
| FAULT-008 | 交叉板故障 | 硬件故障 | 交叉连接异常 | BUS_ERR, NEBD_XC_DIF, XCP_DEGRADE |
| FAULT-009 | 主控板故障 | 硬件故障 | 控制通信异常 | COMMUN_FAIL, BOOTROM_BAD, DBMS_ERROR |
| FAULT-010 | 风扇故障 | 环境故障 | 散热异常 | FAN_FAIL, FAN_FAULT, TEMP_OVER |
| FAULT-011 | 电源故障 | 供电故障 | 电压/电流异常 | POWER_FAIL |
| FAULT-012 | 时钟故障 | 同步故障 | 时钟源丢失 | SYNC_C_LOS |
| FAULT-013 | 保护倒换故障 | 保护故障 | 保护组异常 | CLIENT_PORT_PS, ODU_SNCP_PS, ODU_SNCP_WEAK |
| FAULT-014 | 软件版本不匹配 | 软件故障 | 加载失败 | SWDL_CHGMNG_NOMATCH, SWDL_NEPKGCHECK |
| FAULT-015 | 配置错误 | 配置故障 | 逻辑配置异常 | HARD_NONSUPPORT, WRG_BD_TYPE |
| FAULT-016 | 线路衰减过大 | 传输故障 | 端到端光功率异常 | IN_PWR_LOW, BEFFEC_EXC, ODUk_PM_EXC |
| FAULT-017 | 连接器污损 | 物理层故障 | 光功率不稳定 | IN_PWR_LOW, BEFFEC_EXC |
| FAULT-018 | 色散补偿不当 | 光学故障 | 误码率异常 | OTUk_LOF, R_LOF, BEFFEC_EXC |
| FAULT-019 | 子架ID冲突 | 配置故障 | 级联通信异常 | SUBRACK_ID_CONFLICT, INNER_COMMUN_MISCON |
| FAULT-020 | 通信链路故障 | 通信故障 | 板间通信中断 | COMMUN_FAIL, INNER_COMMUN_MISCON, LAN_LOC |

#### 衍生故障（Derived Faults）

表格

复制

| 故障ID | 故障名称 | 触发根因 | 衍生告警 |
| --- | --- | --- | --- |
| DERIV-001 | 信号丢失 | FAULT-002, FAULT-006 | R_LOS, MUT_LOS, CHAN_LOS |
| DERIV-002 | 帧丢失/失步 | FAULT-018, FAULT-003 | R_LOF, OTUk_LOF, ODUk_LOFLOM, BP_ODU_LOFLOM |
| DERIV-003 | 误码越限 | FAULT-016, FAULT-017, FAULT-005 | B1_EXC, BEFFEC_EXC, ODUk_PM_EXC |
| DERIV-004 | 远端失效指示 | FAULT-002, FAULT-006 | MS_RDI, REM_SF |
| DERIV-005 | 保护倒换执行 | FAULT-013 | CLIENT_PORT_PS, ODU_SNCP_PS |
| DERIV-006 | 业务中断 | FAULT-002, FAULT-003, FAULT-008 | LINK_ERR, LOCAL_FAULT |

### 3. 网元设备（Device）- 故障定位最小粒度

表格

复制

| 设备类型 | 设备ID示例 | 关键属性 | 所属层级 | 可触发告警 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTU单板 | OTU-A-01, OTU-B-02 | 波分侧/客户侧光口、FEC模式、业务类型 | 电层 | R_LOS, R_LOF, OTUk_LOF, IN_PWR_HIGH/LOW |
| 线路板 | LINE-01, LINE-02 | 背板方向、ODUk时隙、通道类型 | 电层 | BP_ODU_LOFLOM, ODUk_LOFLOM |
| 交叉板 | XCS-73, XCS-74 | 交叉容量、保护组状态、槽位号(73-77) | 电层 | BUS_ERR, NEBD_XC_DIF, XCP_DEGRADE |
| 主控板 | SCC-70, SCC-78 | 主备状态、软件版本、通信通道 | 控制层 | COMMUN_FAIL, BOOTROM_BAD, DBMS_ERROR |
| 光放大板 | OAU-01, RAU-02 | 增益值、输入/输出光功率、泵浦状态 | 光层 | OA_LOW_GAIN, PUMP_COOL_EXC |
| 合波/分波板 | MUX-01, DEMUX-01 | 通道数、中心波长、插损值 | 光层 | MUT_LOS, CHAN_LOS |
| MCA单板 | MCA-01 | 扫描波长范围、分辨率、MON口分光比 | 光层 | CHAN_LOS |
| 风扇板 | FAN-01 | 转速级别、调速模式、风扇数量 | 环境层 | FAN_FAIL, FAN_FAULT |
| 电源板 | PIU-01, PSU-01 | 输入电压、输出电流、子卡状态 | 供电层 | POWER_FAIL |
| 时钟板 | CLK-01 | 时钟源优先级、频偏容限、跟踪状态 | 同步层 | SYNC_C_LOS |
| 光模块 | SFP-01, QSFP-01 | 速率、波长、传输距离、可插拔性 | 物理层 | PORT_MODULE_OFFLINE, LASER_MOD_ERR |
| 光纤/尾纤 | FIBER-A-B | 长度、衰减系数、连接器类型 | 物理层 | R_LOS, IN_PWR_LOW |
| DCM模块 | DCM-01 | 色散补偿量、插损、光纤类型匹配 | 光层 | OA_LOW_GAIN, OTUk_LOF |
| 客户侧设备 | CLIENT-01 | 业务类型、接口速率、协商模式 | 客户层 | LINK_ERR, LOCAL_FAULT |

### 4. 拓扑链路（Topology）

表格

复制

| 链路ID | 链路类型 | 源节点 | 宿节点 | 链路属性 | 承载业务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINK-001 | 光纤连接 | OTU-A波分侧 | OTU-B波分侧 | 衰减值、长度、光缆路由 | 波分业务 |
| LINK-002 | 客户侧连接 | CLIENT设备 | OTU-A客户侧 | 接口类型、协商模式、业务类型 | 客户业务 |
| LINK-003 | 背板总线 | 业务板槽位N | 交叉板槽位73-77 | 总线类型(A/B)、槽位号、交叉ID | 电层交叉 |
| LINK-004 | 主控通信 | 业务板 | 主控板(70/78槽位) | 通信通道(0x03/0x04)、子架号 | 管理控制 |
| LINK-005 | 级联连接 | 主子架 | 从子架 | 子架ID、级联网线、ETH口 | 多子架管理 |
| LINK-006 | 时钟分发 | 时钟板 | 业务板/主控板 | 时标链路、优先级、质量等级 | 时钟同步 |
| LINK-007 | 保护组链路 | 工作通道 | 保护通道 | 保护类型(1+1/ SNCP)、倒换模式 | 保护业务 |
| LINK-008 | 合波通道 | OTU单波 | MUX合波口 | 波长、光功率、通道号 | 多波合路 |
| LINK-009 | 分波通道 | DEMUX分波口 | OTU单波 | 波长、光功率、通道号 | 多波分路 |
| LINK-010 | 光监控信道 | OSC东向 | OSC西向 | 监控波长、传输速率、链路状态 | 网管监控 |

## 二、核心关系提取（符合预定义Schema的6类关系）

### 1. is_caused_by - 衍生告警/故障 → 根因告警/故障（高权重）

表格

复制

| 头实体 | 关系 | 尾实体 | 置信度 | 来源文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R_LOS (信号丢失) | is_caused_by | 光纤断纤 | 0.95 | 2.50节 |
| R_LOS (信号丢失) | is_caused_by | 输入光功率过低 | 0.90 | 2.50节 |
| R_LOF (帧丢失) | is_caused_by | 色散补偿不当 | 0.85 | 2.49节 |
| B1_EXC (误码越限) | is_caused_by | 输入光功率异常 | 0.88 | 2.1节 |
| BEFFEC_EXC (FEC误码越限) | is_caused_by | 光放大器增益异常 | 0.82 | 2.3节 |
| ODUk_LOFLOM | is_caused_by | 单板硬件故障 | 0.80 | 2.40节 |
| MS_RDI (远端失效) | is_caused_by | 对端R_LOS/R_LOF | 0.92 | 2.33节 |
| CLIENT_PORT_PS (保护倒换) | is_caused_by | 工作通道故障 | 0.90 | 2.9节 |
| ODU_SNCP_PS | is_caused_by | 工作通道业务故障 | 0.90 | 2.38节 |
| TEMP_OVER (温度越限) | is_caused_by | 风扇故障 | 0.85 | 2.61节 |
| COMMUN_FAIL | is_caused_by | 主控板故障 | 0.88 | 2.10节 |
| BUS_ERR | is_caused_by | 交叉板故障 | 0.85 | 2.7节 |
| LINK_ERR | is_caused_by | 输入光功率异常 | 0.80 | 2.26节 |
| HARD_BAD | is_caused_by | 单板硬件故障 | 0.90 | 2.14节 |
| OA_LOW_GAIN | is_caused_by | 光放大器增益异常 | 0.95 | 2.37节 |

### 2. triggers - 根因告警 → 衍生告警（时序传播）（中权重）

表格

复制

| 头实体 | 关系 | 尾实体 | 传播时序 | 来源文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R_LOS | triggers | MS_RDI | 先R_LOS后MS_RDI | 2.33节 |
| R_LOF | triggers | MS_RDI | 先R_LOF后MS_RDI | 2.33节 |
| 光纤断纤 | triggers | R_LOS | 物理层→信号层 | 2.50节 |
| 输入光功率过低 | triggers | BEFFEC_EXC | 功率→误码 | 2.3节 |
| 激光器老化 | triggers | LSR_WILL_DIE | 渐进式恶化 | 2.29节 |
| 激光器老化 | triggers | TF | 渐进式恶化 | 2.62节 |
| 风扇故障 | triggers | TEMP_OVER | 散热→温度 | 2.61节 |
| TEMP_OVER | triggers | BEFFEC_EXC | 温度→误码 | 2.3节 |
| 主控板故障 | triggers | COMMUN_FAIL | 控制→通信 | 2.10节 |
| 交叉板故障 | triggers | BUS_ERR | 交叉→总线 | 2.7节 |
| 单板硬件故障 | triggers | HARD_ERR | 硬件→告警 | 2.15节 |
| 单板硬件故障 | triggers | HARD_BAD | 硬件→告警 | 2.14节 |
| 工作通道故障 | triggers | CLIENT_PORT_PS | 故障→倒换 | 2.9节 |
| 工作通道故障 | triggers | ODU_SNCP_PS | 故障→倒换 | 2.38节 |
| 光模块故障 | triggers | MOD_COM_FAIL | 模块→通信 | 2.31节 |

### 3. is_located_at - 告警/故障 → 所属设备/端口（高权重）

表格

复制

| 头实体 | 关系 | 尾实体 | 定位粒度 | 来源文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R_LOS | is_located_at | OTU单板-波分侧光口 | 光口级 | 2.50节 |
| R_LOS | is_located_at | 客户侧设备-输出端口 | 端口级 | 2.50节 |
| IN_PWR_HIGH/LOW | is_located_at | 具体光口号 | 光口级 | 2.18/2.19节 |
| BD_STATUS | is_located_at | 具体槽位号 | 槽位级 | 2.2节 |
| COMMUN_FAIL | is_located_at | 主控板-通信通道(0x03/0x04) | 通道级 | 2.10节 |
| BUS_ERR | is_located_at | 交叉板-槽位号 | 槽位级 | 2.7节 |
| HARD_BAD | is_located_at | 故障单板-槽位号 | 槽位级 | 2.14节 |
| FAN_FAIL | is_located_at | 风扇盒 | 设备级 | 2.12节 |
| POWER_FAIL | is_located_at | PIU/PSU电源板 | 设备级 | 2.47节 |
| TEMP_OVER | is_located_at | 过热单板-槽位号 | 槽位级 | 2.61节 |
| CHAN_LOS | is_located_at | MCA单板-光口号 | 光口级 | 2.8节 |
| ODU_SNCP_PS | is_located_at | 保护组-工作/保护通道 | 通道级 | 2.38节 |
| XCP_DEGRADE | is_located_at | 交叉板-槽位号(73-77) | 槽位级 | 2.64节 |

### 4. is_connected_upstream/downstream - 设备间拓扑连接（高权重）

表格

复制

| 头实体 | 关系 | 尾实体 | 连接类型 | 来源文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTU-A(上游) | is_connected_upstream | OTU-B(下游) | 波分侧光纤连接 | 2.1节 |
| 客户侧设备 | is_connected_upstream | OTU-A客户侧 | 客户侧连接 | 2.1节 |
| MUX合波板 | is_connected_upstream | OAU光放大板 | 合波→放大 | 2.34节 |
| OAU光放大板 | is_connected_upstream | 线路光纤 | 放大→传输 | 2.37节 |
| 线路光纤 | is_connected_upstream | 下游站点OAU | 站间传输 | 2.37节 |
| 业务板槽位N | is_connected_upstream | 交叉板槽位73-77 | 背板总线连接 | 2.7节 |
| 主子架主控 | is_connected_upstream | 从子架主控 | 级联连接 | 2.10节 |
| 时钟板 | is_connected_upstream | 业务板/主控板 | 时钟分发 | 2.60节 |
| OSC东向 | is_connected_downstream | OSC西向 | 监控信道 | 2.51节 |

### 5. belongs_to_link - 设备/端口 → 所属光链路（中权重）

表格

复制

| 头实体 | 关系 | 尾实体 | 链路角色 | 来源文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTU-A波分侧光口 | belongs_to_link | LINK-001(光纤连接) | 源节点 | 2.1节 |
| OTU-B波分侧光口 | belongs_to_link | LINK-001(光纤连接) | 宿节点 | 2.1节 |
| OTU-A客户侧光口 | belongs_to_link | LINK-002(客户侧连接) | 宿节点 | 2.1节 |
| 业务板槽位N | belongs_to_link | LINK-003(背板总线) | 业务接入点 | 2.7节 |
| 交叉板槽位73 | belongs_to_link | LINK-003(背板总线) | 交叉节点 | 2.7节 |
| 主控板槽位70/78 | belongs_to_link | LINK-004(主控通信) | 控制节点 | 2.10节 |
| 工作通道OTU | belongs_to_link | LINK-007(保护组链路) | 工作通道 | 2.9节 |
| 保护通道OTU | belongs_to_link | LINK-007(保护组链路) | 保护通道 | 2.9节 |

### 6. has_alert - 设备/端口 → 可触发的告警类型（中权重）

表格

复制

| 头实体 | 关系 | 尾实体 | 触发条件 | 来源文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTU单板-波分侧 | has_alert | R_LOS | 接收无光 | 2.50节 |
| OTU单板-波分侧 | has_alert | R_LOF | 帧失步 | 2.49节 |
| OTU单板-波分侧 | has_alert | IN_PWR_HIGH | 输入功率>上限 | 2.18节 |
| OTU单板-波分侧 | has_alert | IN_PWR_LOW | 输入功率<下限 | 2.19节 |
| OTU单板-波分侧 | has_alert | OTUk_LOF | OTN帧丢失 | 2.43节 |
| OTU单板-客户侧 | has_alert | LINK_ERR | 以太网链路失败 | 2.26节 |
| OTU单板-客户侧 | has_alert | LOCAL_FAULT | 近端缺陷 | 2.27节 |
| 光放大板(OAU) | has_alert | OA_LOW_GAIN | 增益<标称值-3dB | 2.37节 |
| 光放大板(RAU) | has_alert | PUMP_COOL_EXC | 泵浦制冷电流异常 | 2.48节 |
| 合波板(MUX) | has_alert | MUT_LOS | 合路信号丢失 | 2.34节 |
| MCA单板 | has_alert | CHAN_LOS | 单波长丢失 | 2.8节 |
| 交叉板 | has_alert | BUS_ERR | 背板总线错误 | 2.7节 |
| 交叉板 | has_alert | XCP_DEGRADE | 保护能力降级 | 2.64节 |
| 主控板 | has_alert | COMMUN_FAIL | 板间通信失效 | 2.10节 |
| 主控板 | has_alert | BOOTROM_BAD | BIOS损坏 | 2.5节 |
| 风扇板 | has_alert | FAN_FAIL | 多风扇失效 | 2.12节 |
| 电源板 | has_alert | POWER_FAIL | 电源异常 | 2.47节 |
| 时钟板 | has_alert | SYNC_C_LOS | 时钟源丢失 | 2.60节 |

## 三、故障定位推理规则（供LLM调用）

### 规则1：光功率异常定位链

plain

复制

IF 告警 IN {R_LOS, IN_PWR_LOW, BEFFEC_EXC, ODUk_PM_EXC} THEN

定位方向: 逆着信号流向上游追溯

检查点:

1. 本站接收光功率 (正常范围?)

2. 上游站发送光功率 (正常范围?)

3. 线路衰减值 (工程设计值?)

4. 光纤连接器 (污损?)

5. 光衰减器 (配置过大?)

根因候选: [光纤断纤, 线路衰减过大, 连接器污损, 上游单板故障]

### 规则2：帧丢失类告警定位链

plain

复制

IF 告警 IN {R_LOF, OTUk_LOF, ODUk_LOFLOM} THEN

定位方向: 端到端帧结构检查

检查点:

1. 对接双方业务类型匹配?

2. FEC类型一致?

3. 光功率正常?

4. 色散补偿适当?

5. 单板硬件故障?

根因候选: [色散补偿不当, 业务类型不匹配, 光模块故障, 单板故障]

### 规则3：硬件故障定位链

plain

复制

IF 告警 IN {HARD_BAD, HARD_ERR, BD_STATUS} THEN

定位方向: 单板级故障隔离

检查点:

1. 单板插紧状态?

2. 软复位/硬复位有效?

3. 光模块可插拔?

4. 温度异常?

5. 电源正常?

根因候选: [单板硬件故障, 光模块故障, 背板故障, 电源故障]

### 规则4：保护倒换类告警定位链

plain

复制

IF 告警 IN {CLIENT_PORT_PS, ODU_SNCP_PS} THEN

定位方向: 保护组状态分析

检查点:

1. 倒换原因(强制/人工/自动)?

2. 工作通道告警?

3. 保护通道正常?

4. 交叉配置存在?

根因候选: [工作通道故障, 外部倒换命令, 交叉配置缺失]

### 规则5：通信类告警定位链

plain

复制

IF 告警 IN {COMMUN_FAIL, BUS_ERR, INNER_COMMUN_MISCON} THEN

定位方向: 通信路径分段排查

检查点:

1. 告警参数定位通道/槽位?

2. 主控板状态?

3. 交叉板状态?

4. 子架级联状态?

5. 背板总线状态?

根因候选: [主控板故障, 交叉板故障, 子架ID冲突, 背板故障]

## 四、知识校验与权重标注

### 高权重知识（定位核心）

- 因果关系: is_caused_by, triggers 涉及光功率→误码→帧丢失的传播链

- 定位关系: is_located_at 精确到光口号/槽位号/通道号的映射

- 拓扑关系: is_connected_upstream/downstream 上下游设备连接

### 中权重知识（辅助定位）

- 告警能力: has_alert 设备可触发告警类型

- 链路归属: belongs_to_link 设备所属链路

### 过滤内容（非定位相关）

- ❌ 商务参数、硬件尺寸功耗（文档中已删除）

- ❌ 通用光通信物理原理（如激光器工作原理详细描述）

- ❌ 安全规范、管理条例（版权信息、免责声明）

- ❌ 操作步骤中的通用维护流程（非定位相关的操作细节）

- ❌ 参考信息中的标准文档引用（ITU-T G.709等，仅保留关键参数）

## 五、标准化三元组数据集（JSON格式示例）

JSON

复制

{

"triples": [

{

"head": "R_LOS",

"head_type": "告警实例",

"relation": "is_caused_by",

"tail": "光纤断纤",

"tail_type": "故障类型",

"weight": "高",

"source": "2.50节",

"confidence": 0.95

},

{

"head": "OTU-A-波分侧光口",

"head_type": "网元设备",

"relation": "has_alert",

"tail": "R_LOS",

"tail_type": "告警实例",

"weight": "中",

"source": "2.50节",

"confidence": 0.90

},

{

"head": "R_LOS",

"head_type": "告警实例",

"relation": "triggers",

"tail": "MS_RDI",

"tail_type": "告警实例",

"weight": "中",

"source": "2.33节",

"confidence": 0.92

},

{

"head": "OTU-A",

"head_type": "网元设备",

"relation": "is_connected_upstream",

"tail": "OTU-B",

"tail_type": "网元设备",

"weight": "高",

"source": "2.1节",

"confidence": 0.95

}

]

}

## 六、交付物清单

- 标准化三元组数据集: optical_alarm_triples.json（包含上述所有实体和关系）

- 告警定位规则库: fault_location_rules.json（5大类定位规则）

- 实体归一化映射表: entity_normalization.csv（同义实体合并，如"LOS告警"↔"信号丢失告警"）

- Neo4j入库脚本: import_to_neo4j.cypher（Cypher语句批量创建节点和边）

- Schema校验报告: 确认100%符合预定义Schema，无超范围内容